Про забезпечення пожежної безпеки

на об’єктах агропромислового комплексу

під час збирання і переробки врожаю 2014 року

ІНСТРУКЦІЯ З ПОЖЕЖНОЇ 

БЕЗПЕКИ ПРИ ЗБИРАННІ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР
1. До початку збирання врожаю вся збиральна техніка, агрегати та автомобілі повинні мати відрегульовані системи живлення, змащення, охолодження, запалювання, а також бути оснащені  справними іскрогасниками,  обладнані первинними засобами пожежогасіння (комбайни і трактори - двома  вогнегасниками, двома штиковими лопатами, двома мітлами; автомобілі - мають бути забезпечені  вогнегасниками відповідно до норм, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 08.10.97 №1128 (1128-97-п) а штиковою лопатою).  
Трактористи, комбайнери,  їх помічники та інші особи,  задіяні  на  роботах  по збиранню врожаю, повинні пройти протипожежний інструктаж.

2. Корпуси комбайнів повинні бути оснащені заземлювальним металевим ланцюгом, що торкається землі.

3. Збиральну техніку необхідно регулярно перевіряти на щільність  з’єднання вихлопної труби з патрубком випускного колектора та колектора з  блоком двигуна. У разі появи ознак пробивання прокладок роботу слід припинити до їх заміни.

4. Під час роботи комбайна з підбирачем треба стежити, щоб  пружинні  зубці підбирача не потрапляли всередину кожуха барабана. У такому разі треба негайно зупинити комбайн і звільнити зубці.

5. Забороняється сіяти колосові культури на смугах відчуження залізниць та шосейних доріг. Копиці скошеної на цих смугах трави необхідно  розташовувати не ближче 30 м від хлібних масивів.

6. Перед дозріванням колосових (у період воскової стиглості) хлібні поля  в  місцях прилягання їх до лісових та торф’яних масивів, степової смуги,  автомобільних шляхів та залізниць мають бути обкошені (із прибиранням скошеного) і оборані смугою не менше 4 м завширшки.

7. У період воскової стиглості збіжжя перед косовицею хлібні масиви необхідно розбити на ділянки площею не більше 50 га. Між ділянками слід робити прокоси не менше 8 м завширшки. Скошений хліб з прокосів треба  негайно  прибирати.  Посередині прокосів робиться проорана смуга не менше       4 м завширшки.

8. Тимчасові польові стани необхідно розташовувати не ближче 100 м від хлібних масивів, токів, скирт тощо. Майданчики польових станів та зернотоків  оборюються  смугою  не менше 4 м  завширшки.

9. Безпосередньо на хлібному масиві площею понад 25 га, з якого збирається врожай,  необхідно мати  напоготові  трактор з плугом на випадок пожежі.

У разі групового методу збирання до складу збирально-транспортних  загонів необхідно включати спеціалізовані автомобілі з насосами (авторідинорозкидачі,  водороздавачі та інші), пристосовані для гасіння пожеж зернових.

10. У період збирання забороняється спалювання стерні, післяжнивних залишків та розведення багать на полях.

11. Зернотоки слід розміщувати від будівель та споруд не ближче 50 м, а від хлібних масивів - не ближче 100 м. Майданчик для току повинен бути очищений від рослинного покрову.

Стоянки туристів (автотуристів), пасіки допускається розміщувати не ближче 100  м  від  хлібних  масивів.  Полювання у хлібних масивах та поблизу них забороняється.

2

12. Не дозволяється:

- робота тракторів, самохідних шасі, автомобілів та іншої збиральної техніки без капотів або з відкритими капотами (для запобігання потраплянню соломи на випускний колектор двигуна). На комбайнах та інших машинах з двигунами внутрішнього згоряння, які не мають  капотів,  випускний  колектор  повинен бути захищений металевим щитком, що закриває його вздовж усієї довжини зверху та збоку;

- застосування паяльних ламп для випалювання пилу радіаторів 
двигунів;

- заправляння збиральної техніки у хлібних масивах;

- заправляння машин у нічний час у польових умовах.

13. Трактори, комбайни та інші самохідні машини, обладнані  електричним  пуском двигуна, повинні мати вимикач для відключення акумулятора від споживача струму. Клеми акумулятора, стартера дистанційного електро-магнітного пускача та генератора повинні бути захищені  від  потрапляння  на  них  струмопровідних предметів, їх електропроводка  повинна  бути  справною і надійно закріпленою.

14. Радіатори двигунів, вали бітерів, соломонабивачів, транспортерів, підбирачів, шнеки та інші вузли й деталі збиральних машин повинні своєчасно очищуватись від пилу, соломи та зерна.

15. У польових умовах  заправляння  паливом  збиральної техніки  повинно  здійснюватися  за  межами  поля (не ближче 30 м) паливозаправниками, коли заглушені двигуни.

16. У  місцях зберігання сільськогосподарської та іншої техніки, що  використовується  під   час   збирання   врожаю,  у приміщеннях    ремонтних    майстерень повинні дотримуватися протипожежні вимоги, викладені у підрозділі 7.8 цих Правил.

У разі тимчасового зберігання (стоянок) тракторів, комбайнів, автомобілів та інших самохідних машин у польових умовах необхідно розміщувати  їх на очищених від стерні та сухої трави майданчиках, віддалених від скирт (стогів) соломи, сіна, токів, хлібних масивів на відстань не менше 100 м,  а від будівель - не менше 50 м. Ці майданчики мають бути оборані смугою не менше 4 м завширшки.

      Ремонт збиральних  машин і агрегатів за потреби допускається 
не ближче 30 м від хлібних масивів та інших посівів.
ВИМОГИ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ

ДО ЗЕРНОСКЛАДІВ ТА ЗЕРНОСУШАРОК
1. Щороку перед початком збирання врожаю зерносклади та зерносушарні  повинні перевірятися власником на відповідність вимогам пожежної безпеки.  Виявлені вади у їх протипожежному стані необхідно усувати до початку сушіння та приймання зерна.

2. Зерносклади слід розміщувати в окремо розташованих будівлях.  Ворота в них повинні відчинятися назовні і нічим не захаращуватися.

3. У разі завантаження складів зерном насипом  відстань від верху насипу  до горючих конструкцій покриття, а також світильників та електропроводів має бути не менше 0,5 м.

У місцях транспортування зерна через отвори у протипожежних перепонах  слід  установлювати  захисні   пристрої   (протипожежні клапани та інше).

4. Під час експлуатації зерноскладів та зерносушарень не дозволяється:

- зберігати вкупі із зерном небезпечні в пожежному відношенні 
матеріали, а також будь-яке устаткування;

- застосовувати всередині складських приміщень зерноочисні та інші машини з двигунами внутрішнього згоряння;

- застосовувати електропобутові та саморобні  електронагрівні прилади;

- працювати на пересувних механізмах, коли зачинені ворота з обох боків складу;

- засипати зерно вище рівня транспортерної стрічки і допускати тертя стрічки об конструкції транспортера;

- розпалювати сушарки,  які працюють на твердому  паливі,  за допомогою  ЛЗР  та  ГР,  а ті,  що працюють на рідкому паливі, - за допомогою смолоскипів;

- залишати без нагляду працюючі зерносушарки;

- працювати на сушарках з несправними: приладами контролю температури і автоматики відключення подавання палива в разі згасання факела в топці; системою електрозапалювання.

5. Відстань між складом зерна та пересувним сушильним агрегатом має бути не менше 10 м.

6. Будова топок сушарок повинна виключати вилітання іскор. Димові труби слід обладнувати іскрогасниками, а в місцях їх проходження    через   горючі конструкції треба влаштовувати протипожежні переділки.

7. Сушильна камера сушарок шахтного та жалюзійного типів повинна заповнюватися зерном таким чином, щоб над сушильними коробами або жалюзі був шар зерна не менше 0,4 м завтовшки.

8. Сушильні агрегати, які працюють на рідкому паливі, повинні бути обладнані приладами контролю теплоносія та автоматики безпеки, що забезпечують відключення подавання палива в разі згасання  факела в топці,  підвищення температури та падіння тиску повітря перед форсункою.

9. Під час роботи сушарки повинен здійснюватися контроль за температурою зерна шляхом відбирання проб за кожні дві години.

10. Для запобігання утворенню застійних ділянок очищення  завантажувально-розвантажувальних механізмів сушарки від пилу та зерна необхідно проводити через кожну добу її роботи.

11. Під час вентилювання зерна в зерноскладах вентилятори слід установлювати на відстані не менше 2 м від стін з матеріалів  груп  горючості  Г1,  Г2 та не ближче 2,5 м від стін з матеріалів  груп горючості Г3, Г4. Повітроводи мають виготовлятися з  негорючих матеріалів. ( Підпункт 7.9.3.11 в редакції Наказу МВС №217 (z0297-02) від 05.03.2002)

12. Дерев’яні конструкції (опори, галереї тощо) всередині зерноскладів,  очисних та робочих башт повинні бути оброблені вогнезахисною речовиною. 

ВИМОГИ ОХОРОНИ ПРАЦІ ПРИ ОБСЛУГОВУВАННІ 
СЕПАРАТОРІВ ТА ЗЕРНООЧИСНИХ МАШИН
1. Загальні вимоги безпеки

2. До виконання робіт допускаються працівники які пройшли медичне обстеження пройшли вступний інструктаж, інструктаж на робочому місці з вивченням безпечних методів та прийомів виконання цих робіт та засвоїли ці прийоми роботи і були допущені до  виконання робіт самостійно.

3. Всі працівники підлягають щорічній перевірці знань з охорони праці з складанням заліків.

4. Всі працівники підлягають навчанню та перевірці знань на першу кваліфікаційну групу з електробезпеки.

5. Не слід виконувати розпорядження адміністрації якщо воно суперечить вимогам безпеки  праці  і може призвести до нещасного випадку.

6. На випадок травмування вжити всіх заходів по наданню потерпілому першої медичної допомоги, та повідомити про це керівника робіт

7. Працівники повинні бути ознайомлені:

· З будовою обслуговуваних машин;

· З призначенням захисних огороджень ,пристроїв для забезпечення безпеки при їх експлуатації;

· З небезпечними виробничими факторами ;

· З безпечними методами виконання робіт;

· Способами надання першої медичної допомоги;

· З правилами користування засобами індивідуального та колективного захисту;

· З правилами користування засобами пожежегасіння;

· Правилами особистої гігієни;

8. Не допускати роботи на несправному агрегаті, машині, приладі.

9. Не працювати несправним інструментом та пристроями які не відповідають вимогам безпеки.

9.  Працівник зобов’язаний, помітивши порушення правил з техніки безпеки іншим працівником чи небезпеку для оточуючих, попередити цього працівника та керівника робіт про необхідність дотримання вимог охорони праці.

10. Працівник повинен бути уважним  під час роботи, не займатись посторонніми ділами та не відволікати розмовами інших.

11. Виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку та вказівки технічного персоналу підприємства керівника робіт.

12. В якості переносних електроламп використовувати світильники заводського виготовлення з напругою, що не повинна перевищувати 12 вольт.

13. Забороняється загромождати та закривати проходи до пожежінвентаря та пожежкранів.

14. На території забороняється куріння та кидання недопалків в невідведених для цього місцях.

15.Про недоліки та несправності на робочому місці негайно повідомляти керівника робіт, і до їх усунення не приступати до роботи.

2
Вимоги безпеки перед початком роботи
1. Привести в належний стан спецодяг;

2. Підготувати робоче місце до безпечної роботи, прибрати непотрібні в роботі предмети, звільнити проходи.
3. Робоче місце повинно бути забезпечено справним інструментом та пристроями.

4.   Робоче місце повинно бути забезпечене  справними  засобами захисту.

5.  Вимагати від керівника робіт проведення інструктажу на робочому місці при новій роботі та переведенні на іншу роботу.

6.   Перевірити справність та надійність заземлення механізмів та верстатів. 

7. При виявленні несправностей обладнання, пристроїв, інструменту, при        виникненні пожежі, порушенні норм безпеки, аварії,  негайно повідомити про це керівника робіт.

Вимоги безпеки під час роботи

1. Необхідно виконувати тільки ту роботу ,що поручена вам керівником робіт.

2. Не вмішуватись в роботу інших ,якщо це не доручено адміністрацією.

3. Бути уважним  в роботі, не відволікати  від роботи розмовами  інших та не дозволяти це робити іншим.

4. Не працювати без належного освітлення.

5. Не допускати присутності в робочій зоні присутності  посторонніх осіб.

6. При обслуговуванні сепараторів забороняється:

· Виконувати ремонтні роботи, очищення рухаючихся частин на працюючій машині.

· Робота сепараторів при пошкодженні чи відсутності шини під’єднаної до контура заземлення.

7. Всі ремонтні роботи та профілактичні роботи по електрообладнанню повинні виконуватися тільки після зняття електронапруги.

Вимоги безпеки по закінчення роботи

1.   Вимкнути обладнання та верстат, пристрій від електронапруги.

2.   Прибрати робоче місце.

3.   Вимити руки та обличчя з милом чи прийняти душ.

4. Повідомити керівника робіт про всі несправності що виникали в процесі           роботи.

ВИМОГИ ОХОРОНИ ПРАЦІ ПРИ РОБОТІ ЗЕРНОСУШАРОК
І.      Загальні вимоги
1. До обслуговування зерносушарок допускаються особи, які досягли 18 річчя, пройшли медичну комісію, практичне навчання з охорони праці, інструктаж з правил пожежної безпеки при роботі на сушарках.
2. Всі працівники перед початком роботи проходять первинний інструктаж на робочому місці, а потім протягом 2 - 3 змін працюють під наглядом керівника робіт,
3. Обслуговувати зерносушарку необхідно тільки в спецодязі.
4. При обслуговуванні зерносушарки слідкувати за справністю обладнання, огороджень, решіток та інших запобіжних пристроїв, які забезпечують безпечні умови праці.                       

 5. Усунення несправностей, завалів І підпорів зерна, а також ремонт і очистку обладнання сушарки виконувати тільки після повної її зупинки. Перед початком ремонту вимкнути електродвигун, а на пускову апаратуру повісити спеціальну табличку з написом: "Не вмикати — ремонт", чи "Не вмикати — працюють люди".
6. Категорично забороняється ремонтувати і змащувати частини механізмів, що обертаються.
П.     Вимоги безпеки перед початком роботи
1. Про всі несправності, які не можуть бути усунені самостійно у відповідності з інструкціями, негайно повідомити свого керівника.
2. В приміщенні сушарки не повинно бути протягів, швидкість повітря не повинна перевищувати  0,7м/сек,
3. При роботі топки не можна торкатися руками відкритих гарячих поверхней топки, камери нагріву, вентиляторів і повітропроводів агента сушіння.
 4. Двері щитів управління на сушарці повинні бути надійно замкнуті з допомогою спеціальних запорів.
5. Запуск топки перед початком сушильного сезону, після ремонту чи тривалої зупинки повинен виконуватись у присутності головного спеціаліста підприємства.
6. Перед розпалюванням топки ЇЇ необхідно ретельно оглянути, а перед пуском сушарки перевірити всі апарати, механізми, прибери, які повинні знаходитись у справному стані
7. Люки в газорозподільних і відводящих камерах сушарки під час роботи повніші бути ретельно закриті.
8. Під час роботи вентилятора забороняється відкривати оглядові люки повітроводів.
III.   Вимоги безпеки під час роботи
1. При обслуговуванні норій виконувати наступні вимоги безпеки:
1.1. Слідкувати, щоб краї норійної стрічки не зачіпали, а ковші не вдаряли по внутрішніх стійках норійних труб;
1.2. Норійні труби, головки норій, оглядові люки повинні бути щільними І не пропускати пилу і зерна, а у випадку виявлення несправностей необхідно їх усунути;
1.3. При необхідності розчистки башмака норії від завалу працівник повинен впевнитися в тому, що привод норії вимкнутий, поставлений на гальмо і можливість зворотного ходу виключена;
2
1.4. Башмак норії очищати від продукту тільки спеціальними скребками з гладкою ручкою, при цьому необхідно бути обережним, щоб у випадку зворотного випадкового ходу норійної стрічки ковшами не захватало руки;
1.5. Забороняється спускатися і працювати в норійних приямках, якщо вони не освітлені, не перевірені, не очищені від залишків зерна і не перевірені на відсутність вуглекислого газу.
2. При обслуговуванні стрічкового транспорту не допускати:

2.1. Змазувати    привідний    ремінь    каніфолем    чи    іншими засобами;
2.2. Пробуксовки стрічки транспортера;
23. Тягнути за стрічку руками, допомагаючи ходу при пуску транспортера;
2.4. Ремонтувати транспортер під час роботи;
2.5. Виляння стрічки в сторону під час роботи;
3. Забороняється проводити ремонт електрообладнання та електроприводів працівникам, що не мають допуску до роботи в електроустановках;
4. Після кожного згасання факел}/ ретельно провітрювати топку, Не допускати скупчення в топці парів палива чи газів,що створюють вогненебезпечну суміш.
5. Забороняється залишати працюючу топку без нагляду;  
6. Під час роботи сушарки постійно слідкувати за справним станом випускних механізмів і не допускати їх засмічення;
7. У випадках загорання зерна в сушарці необхідно негайно:
7.1. Перекрити подачу палива в топку;
7.2. Перекрити подачу зерна з сушарки в склад, не перекриваючи подачі сирого зерна в сушарку,
7.3. Встановити випускний механізм на максимальний випуск зерна;
7.4. Зерно з сушарки випускати на підлогу, тліюче зерно збирати в металеві ящики чи відра і ретельно заливати водою.
8. Категорично забороняється тушити зерно водою в самій сушарці.
9. У випадку появи запаху паленого зерна негайно вимкнути топку і зупинити вентилятори, зупинити подачу зерна з сушарки, подачу сирого зерна зупинити тільки у тому випадку, якщо сушарка заповнена зерном. Виявити та усунути недоліки.
IV. При закінченні роботи
Привести   в    порядок    робоче    місце  та інструментент.

