ТОВ «Агроструктура» є офіційним представником фірми Challenger (AGCO) – США  на території України і забезпечує постачання, установку і налаштування техніки, постачання запасних і витратних матеріалів, а також виконує гарантійне і післягарантійне обслуговування техніки. Вся техніка забезпечується необхідними документами відповідно до стандартів України. Надається документація і сервісна література українською і (або) російською мовою.

Сівалка для просапних культур  Challenger СH9186-14 HFF 

для роботи за традиційною та мінімальною технологіями обробітку ґрунту

	Модель
	СH9186-14 HFF
	СH 9108-14 TSB

	Кількість рядів
	16
	8

	Рама, 178х178 мм
	складається горизонтально вперед
	Жорстка рама

	Міжряддя, cм.
	70
	70

	Зубчастий дисковий маркер
	Гідравлічний
	Гідравлічний

	Зернові баки, л  
	105 x 16
	105 x 8

	Баки для внесення гранульованих мінеральних добрив, л 
	1840   (8 х 230)
	920   (4 х 230)

	Монітор потоку зерна, SM-300 
	SM-300
	SM-300

	Привід вентилятора (гідравлічний)
	Прямий привід гідросистемою трактора
	Автономна гідросистема від ВВП трактора.

	Прикочуючі колеса
	V – подібні, прорезинені

	Висівні диски для різних культур  
	6 комплектів

	Сошники для внесення мін. добрив 
	Дводискові підпружинені
	Однодискові підсилені

	Обладнання для NoTill
	-
	култер, хвилястий диск

	Притискні пружини 
	підвищеної міцності
	підвищеної міцності

	Кількість коліс
	12
	4

	Транспортні габарити, м (В х Д х Ш)
	3,33 х 8,35 х 4,6
	2,85 х 4,8 х 6,3

	Необхідна потужність трактора, к.с.
	До 300
	100-120


Конструктивні особливості машини:
· [image: image1.png]


З сівалками Challenger (White) – 9000 серії Ви забудете про труднощі пов’язані з заміною висівних дисків, так як на них встановлено гвинт з великою зручною голівкою для швидкої його заміни. При цьому нема необхідності у використанні інструментів. 

· Монітор потоку зерна з удосконаленими сенсорами фіксує зерна різної структури і ваги. Таким чином оператор завжди знаходиться в курсі всіх даних що до висіву (кількість насіння на гектар, відстань між насінням, середній висів на гектар, індикатор забитих сошників, кількість засіяних гектарів на одному полі, загальна кількість гектарів, швидкість, мінімальна \ максимальна норма висіву ).
[image: image2.png]



· Контроль глибини посіву регулюється в широкому діапазоні (від 13 до 102 мм). Рівномірність глибини посіву ще більш покращена за рахунок плаваючого механізму підвіски опорних коліс. Це стандартна для Challenger (White) – 9000 система дозволяє кожному колесу рухатись незалежно одне від одного. Колеса можуть долати перешкоди висотою до 50 мм. без зменшення глибини висіву.

· Комбінація регулювання приводу і установок шнеків системи внесення добрив, дозволяє установити 84 варіанти норми внесення добрив.

[image: image3.jpg]



·  Використання системи позитивного тиску  PAMTM  передбачає споживання меншої кількості повітря і гідравлічного масла, при більш «м’якому» транспортуванні насіння порівняно з вакуумними системами. В висівних секціях немає швидкозношуваних ущільнень.  Витік повітря – частина робочого процесу.  В вакуумних системах секція має бути надійно  ізольована і постійно знаходитись під контролем, а знайдені витоки повітря мають бути ліквідовані.

· Підсилені прижимні пружини секцій, регулювання тиску секцій на грунт у діапазоні 14-218 кг – можливість роботи як по класичній технології так і NO-TILL
Якщо ви турбуєтесь про ріст рентабельності Вашого господарства, Ви повністю можете покластися на сівалки компанії Challenger!

З найкращими побажаннями

та надією на співпрацю
ТОВ «Агроструктура»

050-352-73-43
